Str. Tytułowa

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

- Kopia uprawnień Projektantów

- Kopia wpisu na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa Projektantów

- Oświadczenie projektantów

- Informacja o planie BIOZ

Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	11

1.	Inwestor	12

2.	Jednostka projektowania	12

3.	Lokalizacja inwestycji	12

4.	Podstawa projektowania	12

5.	Przedmiot inwestycji	12

6.	Opis istniejącego stanu formalno-prawnego nieruchomości	13

7.	Charakterystyka ekologiczna	13

8.	Wymogi ochrony konserwatorskiej	13

9.	Ochrona p.poż.	13

10.	Wymogi dotyczące uzgodnień	13

11.	Wymogi dotyczące przyszłego użytkowania	13

12.	Teren inwestycji	13

13.	Uwagi końcowe.	26

14.	Uwagi dotyczące dopuszczalnych zmian.	26

15.	Warunki BHP przy robotach.	26

Spis rysunków

PZT	- Plan zagospodarowania terenu

B1	- Plan demontaży istniejącego wyposażenia

B2	- Widok boiska wielofunkcyjnego

B3	- Układ poszczególnych boisk

B4	- Rozmieszczenie otworów pod montaż wyposażenia boiska

B5	- Projekt ogrodzenia boiska

B6	- Boisko do piłki ręcznej i halowej

B7	- Boisko do koszykówki

B8	- Boisko do piłki siatkowej

B9	- Boisko do tenisa ziemnego

B10	- Bramka do piłki ręcznej

B11	- Słupy montażowe do tablic gry w koszykówkę

B12 	- Słupki montażowe siatki do gry w tenisa ziemnego

B13	- Słupki montażowe siatki do gry w siatkówkę

B14 	- Przekrój nawierzchni boiska

B15 	- Przekrój nawierzchni chodnika

Analiza oddziaływania obiektu budowlanego ………………………………………………. 43

OŚWIADCZENIE

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany			 Tadeusz Krepski

( imię i nazwisko projektanta )

nr uprawnień		                      BP-RN-V/22/TO/84

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

( Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t.j. z późn. zm ), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie

Żukowo 10a, 76-100 Sławno

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bobrowice,

gm. Sławno dz. 67 obr. 1

…………………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

( czytelny podpis )

- Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany		         PIOTR ŚWIRZYŃSKI

( imię i nazwisko projektanta )

nr uprawnień		                     KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

( Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t.j. z późn. zm ), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie

Żukowo 10a, 76-100 Sławno

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bobrowice,

gm. Sławno dz. 67 obr. 1

…………………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

( czytelny podpis )

- Niepotrzebne skreślić

Informacja

do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

| OBIEKT | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bobrowice, gm. Sławno dz. 67 obr. 1 76-100 Sławno |
| --- | --- |
| INWESTOR | Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie Żukowo 10a, 76-100 Sławno |

| OPRACOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS |
| Architektura | mgr inż. Tadeusz Krepski |  |
| Budowlana | mgr inż. Piotr Świrzyński |  |

Część opisowa informacji

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe związane z demontażem istniejącego wyposażenia boiska

- Roboty pomiarowe

- Wykonanie robót ziemnych

- Wykonanie systemu drenażowego boiska

- Wykonanie robót betonowych

- Wykonanie nawierzchni boiska

- Wykonanie obrzeża betonowego

- Demontaż istniejącego ogrodzenia

- Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtkami

- Wykonanie nowego oświetlenia boiska

- Montaż urządzeń małej architektury oraz wyposażenia boiska

- Roboty porządkowe

2.  Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Bezpośrednie zagrożenie wynikające z realizacji robót występuje przede wszystkim w trakcie prac związanych z montażem urządzeń zewnętrznych.

3.  Przewidywane zagrożenia

| Lp | Rodzaj zagrożenia | Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wypadki komunikacyjne | sporadyczne | drogi komunikacyjne | czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu |
| 2 | Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia | sporadyczne | teren robót | czas wykonywania pracy |
| 3 | Spadające przedmioty | sporadyczne | teren robót | czas wykonywania pracy |
| 4 | Obrażenia ciała na skutek kontakty z ostrymi przedmiotami | Częste | teren robót | Czas wykonywania pracy |
| 5 | Upadki | sporadyczne | teren robót | Czas wykonywania pracy |
| 6 | Hałas | sporadyczny | teren robót | Czas wykonywania pracy |
| 7 | Przemoknięcie | Częste | teren robót | Czas wykonywania pracy |
| 8 | Osoby niepowołane w miejscy pracy | Stałe | teren robót | Czas wykonywania pracy |

4.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, należy dokonać szkolenia stanowiskowego pracowników polegającego na omówieniu zakresu prac oraz wynikających z nich zagrożeń. Sprawdzić należy również sprawność narzędzi i urządzeń, które wykorzystywane będą w trakcie robót, a także sprawność ich systemów zabezpieczających (np. bezpieczników przeciwporażeniowych).

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z

wykonywaniem robót

5.1 Środki organizacyjne

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP,

- instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót

- roboty budowlane, prowadzone pod ciągłym nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane.

5.2 Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna),

- sprzęt zabezpieczający (pasy bezpieczeństwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagrożenia dodatkowe

Ze względu na fakt, iż prace budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie budynku szkoły, prace wykonywać należy w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób postronnych, które mogą znaleźć się w bezpośrednim sąsiedztwie robót. Należy wyznaczyć miejsce gromadzenia materiałów budowlanych.

Data opracowania  :   30.10.2014

### OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

UWAGI  DO  PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe oraz zaproponowane urządzenia mają charakter przykładowy. Istnieje możliwość zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów przy spełnieniu założenia, iż ich parametry techniczne będą analogiczne do materiałów zaproponowanych.

Zaleca się, aby Wykonawca robót dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu robót.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu realizacji robót, bądź w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

Wycenę prac należy wykonać w oparciu o całą dokumentację projektową. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy i musi być rozpatrywany razem z pozostałymi elementami dokumentacji projektowej.

## Inwestor

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie

Żukowo 10a, 76-100 Sławno

## Jednostka projektowania

Biuro projektowe PSBUD Piotr Świrzyński,

ul. Chełmińska 115/20,

86-300 Grudziądz

Tel. kom. 607-820-777

Tel./fax. 56 643 85 60

psbud@interia.pl

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 67 obr. 0001, jedn. ew. 321306_2 Sławno-G w miejscowości Bobrowice, gm. Sławno, woj. zachodniopomorskie. Teren znajduje się w obszarze występowania obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej lecz nie wymaga uzgodnienia z nim.

## Podstawa projektowania

- Umowa z inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

- Wizja lokalna

- Wytyczne funkcjonalno – użytkowe przedstawione przez inwestora oraz użytkownika terenu

- Aktualne podkłady geodezyjne

- Opinia geotechniczna wykonana przez „geoDrilling System”

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Bobrowice, gm. Sławno na terenie należącym do Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil".

Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni o powierzchni 1083 m², w postaci trawy syntetycznej o wysokości max 25mm wraz z montażem 4 koszy z wyposażeniem w przygotowanych wcześniej stopach fundamentowych oraz wykonanie opaski z kostki betonowej wokół nawierzchni o szerokości 50cm. Demontaż istniejącego ogrodzenia od strony południowej terenu wraz wykonaniem nowego ogrodzenia boiska, w części południowej wspólnego z istniejącą linią ogrodzenia. Wykonanie nowego oświetlenia oraz montaż urządzeń małej architektury.

## Opis istniejącego stanu formalno-prawnego nieruchomości

Właścicielem terenu będącego przedmiotem opracowania (obejmującego działkę nr 67 obr. 0001, jedn. ew.321306_2Sławno-G) jest Gmina Sławno, w trwałym użytkowaniu Szkoły Podstawowej im. Gen. Augusta Emila Fiedorfa ps. „Nil”.

## Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowy zakres robót polegający na wykonaniu na terenie działki nr 67, obr. 0001, jedn. ew. 321306_2 Sławno-G boiska nie wpływa w sposób negatywny na pogorszenie warunków ekologicznych terenu (brak znamion oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze).

## Wymogi ochrony konserwatorskiej

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

## Ochrona p.poż.

Budowa boiska sportowego nie wpływa na zmianę warunków związanych z ochroną p.poż. budynku i terenu szkolnego.

## Wymogi dotyczące uzgodnień

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem sanitarnym, BHP i p.poż.

## Wymogi dotyczące przyszłego użytkowania

Przedmiotowy teren inwestycyjny należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

## Teren inwestycji

  - Stan istniejący

Przedmiotowy teren inwestycji (dz. nr 67 obr. 0001, ew. 321306_2 Sławno_G)  zlokalizowany jest w miejscowości Bobrowice. W chwili obecnej na danym terenie znajduje się istniejące boisko o nawierzchni naturalnej wraz z zainstalowanymi piłkochwytami i dwiema bramkami. Boisko od strony północnej graniczy z terenem szkoły. Od strony południowej z ciągiem pieszym gruntowym, nieutwardzonym, od strony wschodniej z drogą gminną, a od zachodniej z polami uprawnymi. Całość terenu jest ogrodzona.

Teren inwestycji scharakteryzować można jako teren płaski o minimalnym spadku w kierunku południowym, wyniesionym na rzędnych wysokościowych od 42,6 do 42,9 m n.p.m.

Poniżej dokumentacja zdjęciowa rzeczowego terenu:

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

  - Plan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja ma na celu stworzenie miejsca służącego rekreacji oraz uprawianiu gier zespołowych przez uczniów pobliskiej szkoły oraz mieszkańców miejscowości. We fragmencie terenu działki nr 67 obr. 1 (na której zlokalizowane jest obecnie boisko) zakłada się wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej oraz usytuowanie 4 koszy do gry w piłkę koszykową, bramek do gry w piłkę ręczną / nożną, siatkówki oraz tenisa ziemnego

Zakłada się ogrodzenie boiska poprzez zastosowanie ogrodzenia panelowego wysokości 
4 m dookoła boiska oraz 6 m za bramkami.

Boisko składa się z trzech strefy:

I 	-	zespół boisk do gier zespołowych o nawierzchni z trawy syntetycznej

II	-	strefa wybiegu o nawierzchni syntetycznej

III	-	opaska wokół boiska z kostki betonowej

IV	-	teren zielony przy boisku

Bilans powierzchni:

Powierzchnia objęta opracowaniem:			ok 2500,00 m2

Powierzchnia nawierzchni z trawy naturalnej:	1260,44 m2

Powierzchnia nawierzchni z trawy syntetycznej:	1084,50 m2

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej        151,38m2

  - Wyposażenie boiska

- Kosze do koszykówki – 4 szt.

Przykładowy kosz do koszykówki (ramię, tablica oraz obręcz wraz z siatką):

Parametry techniczne:

- Wysięg 160cm;

- Profil stalowy min. 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo;

- Przeznaczony do betonowania na stałe lub montowania w tulei;

- Możliwość zawieszenia różnego rodzajów tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) i obręczy do koszykówki;

- Można stosować mechanizm regulacji wysokości tablicy;

- Zgodny z normą PN-EN 1270:2006;

- Certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Ilość: 4 zestawy

Sposób montażu:

Fundamenty pod kosze do koszykówki wykonać zgodnie z projektem i wytycznymi producenta urządzenia – w taki sposób aby zagwarantowane było bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności co do sposobu wykonania konstrukcji koszy, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

- Bramki – 2 szt.

Przykładowe bramki wraz z siatkami:

Parametry techniczne:

- Wymiary bramki: 3,0x2,0m, głębokość 80/100cm (góra/dół)

- Profil stalowy 80x80, malowany proszkowo;

- Słupki bramki montowane w tulejach;

- Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego;

- Pałąki podtrzymujące siatkę montowane na stałe;

- Kolor : biało-czerwony;

- Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 749-2006;

- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Ilość: 2 zestawy

Sposób montażu:

Fundamenty pod bramki, wykonać zgodnie z projektem i wytycznymi producenta urządzenia – w taki sposób aby zagwarantowane było bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności co do sposobu wykonania konstrukcji bramek, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

- Tenis ziemny – 1 kpl.

Przykładowa siatka wraz ze słupkami:

Parametry techniczne:

- Wysokość słupków - 1,6m;

- Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;

- Słupki mocowane w tulejach;

- Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki;

- Zgodność z normą PN-EN 1510:2006 p.4;

- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Ilość: 1 zestaw

Sposób montażu:

Fundamenty pod słupki, wykonać zgodnie z projektem i wytycznymi producenta urządzenia – w taki sposób aby zagwarantowane było bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności co do sposobu wykonania konstrukcji elementów konstrukcji siatki, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

- Siatkówka – 1 kpl (2 słupki).

Przykładowe słupki do siatkówki:

Parametry techniczne:

- Wysokość słupka - ok. 2,85m;

- Słupki wykonane z profili stalowych, cynkowane ogniowo;;

- Słupki mocowane w tulejach;

- Kolor cynku (szary);

- Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki;

- Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona;

- Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4

- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Ilość: 1 zestaw

Sposób montażu:

Fundamenty pod słupki, wykonać zgodnie z projektem i wytycznymi producenta urządzenia – w taki sposób aby zagwarantowane było bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności co do sposobu wykonania konstrukcji słupków siatkówki, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

  - Nawierzchnia

- Charakterystyka nawierzchni

Projektuje się nawierzchnię sportową o wymiarach 24 x 44 m, z trawy syntetycznej. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, przeznaczona do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych.

Nawierzchnia składająca się z dwóch warstw: elastycznej (podkładowa) i użytkowej (runo). Warstwa podkładowa wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego na bazie lateksu z wewnętrzną siatką z polimerów. Warstwę użytkową, stanowi włókna syntetyczne wplecione w warstwę podkładową. Wypełnienie stanowi piasek kwarcowy o frakcji 0,2-0,8 mm lub granulat gumowy 0,8-2,5 mm. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Linie malować po całkowitym rozłożeniu oraz ułożeniu się nawierzchni (wg wytycznych producenta).

- Schemat konstrukcji projektowanej nawierzchni:

UWAGA: Istnieje możliwość zastosowania innego rodzaju trawy syntetycznej pod warunkiem uzyskania akceptacji przyjętego rozwiązania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Kolorystyka:

Proponuje się zastosowanie jednokolorowej nawierzchni: Kolor  zielony np. RAL 6017

Dokładny dobór kolorystyki nawierzchni należy ustalić z inwestorem na etapie realizacji robót.

Linie graniczne boisk i pól do gry szerokości 50 mm nanieść za pomocą farby  poliuretanowej.

Przed przystąpieniem do malowania potwierdzić u inwestora kolorystykę linii.

Kolorystyka linii wymiarowych – propozycja:

- boisko do siatkówki: 			RAL 3003

- boisko do tenisa ziemnego:		RAL 5012

- boisko do koszykówki:		BIAŁY

- boisko do piłki ręcznej/nożnej:	RAL 4005

RAL 3003

RAL 5012

BIAŁY

RAL 4005

Obrzeże betonowe w kolorze żółtym.

- Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone. Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszanie się warstwy górnej.

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek dzieci i młodzieży użyte materiały powinien być obojętny dla otoczenia oraz zdrowia użytkowników.

Zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty oraz aprobaty techniczne. Producent nawierzchni z trawy syntetycznej winny jest udzielić gwarancji na tę nawierzchnię.

- Ogrodzenia

Istniejące:

Istniejące ogrodzenie panelowe na odcinkach wskazanych w dokumentacji należy zdemontować. Materiał uzyskany z demontazu przekazać inwestorowi.

Projektowane:

- Parametry techniczne

Projektuje się ogrodzenie panelowe wysokości 4 m wzdłuż linii bocznej boiska oraz 6 m za bramkami. Ogrodzenie za bramkami wyposażone w piłkochwyty montowane na wspornikach, na wysięgu 0,8 m, wykonane jako element ogrodzenia. Siatkę piłochwytów projektuje się jako polipropylenową, grubość 5 mm, o oczku siatki 8x8 cm. Siatka piłkochwytów powinna być mocowana dołem i górą. W projektowanych wspornikach przewiduje dię wykonanie rynek stalowych do prowadzenia i naciągu linki mocującej siatkę.

Rozstaw modularny paneli równy 2,50 m. Na szczycie słupków ogrodzeniowych przeznaczonych również do mocowania piłkochwytu, wykonać należy wsporniki dla montażu linki naciągowej. Wspornik musi zapewnić zdystansowanie siatki piłkochwytu od ogrodzenia na min. 100 cm. Materiał, sposób wykonania i wykończenia wsporników identycznych jak słupów.

Projektowane wsporniki należy wykonać na każdym słupku ogrodzenia za bramkami, dla boku o wysokości 6 m.

Podstawowe parametry:

- Słupy bramowe z profili stalowych zamkniętych 80x80x3 mm, zakończone zaślepką systemową,

- Słupy pośrednie ogrodzenie wysokości 4 m z profili stalowych zamkniętych 80x50x3 mm, zakończone zaślepką systemową,

- Słupy pośrednie ogrodzenie wysokości 6 m z profili stalowych zamkniętych 120x60x3 mm, zakończone zaślepką systemową,

- Wypełnienie ogrodzenia stanowią panele zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych fi 5,0mm (co 50mm) i poziomych fi 5,0 mm (co 200mm),

- Szerokość modularna paneli wynosi 2,5 m,

- Panele mocowane do słupów przy pomocy systemowych obejm. Ilość obejm na jednym słupie zależna od wysokości ogrodzenia,

- Słupy mocowane na stałe w fundamentach betonowych, o wymiarach minimalnych 600x600 mm (lub większe, zgodnie z zaleceniami producenta) i głębokości posadowienia minimum 1,2 m poniżej poziomu terenu (lub większe, zgodnie z zaleceniami producenta).

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniwo, malowane podwójnie proszkowo na kolor ciemnozielony RAL6005.

Wszystkie materiały ogrodzenia muszą posiadać aktualne atesty jakości oraz certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo zastosowania elementów.

UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie innego systemu ogrodzenia, pod warunkiem spełnienia podstawowych parametrów geometrycznych oraz materiałowych. Ostatecznie przyjęty system ogrodzenia należy skonsultować z Zamawiającym.

- Schematy rozwiązań poszczególnych przęseł

Przęsło z bramą i furtką:

Przęsło wyższe ogrodzenia, z piłochwytami – za bramkami:

Furtka:

Brama:

- Sposób montażu

Montaż należy wykonać zgodznie z domumentacją montażową dostarczoną przez producenta wraz z ogrodzeniem, w ściśle określonej kolejności przez osoby przeszkolone do tych czynności.

Zalecany montaż przez pracowników producenta lub upoważnionego orzez producenta jego przedstawiciela.

## Uwagi końcowe.

## Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.

## Ewentualne odstępstwa od projektu budowlanego mogą być wprowadzone po akceptacji   przez Projektanta.

## Wymagane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat względnie aprobaty

techniczne.

- Istnieje możliwość odstępstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie. W trakcie robót budowlanych należy w przypadku stwierdzenia rozbieżności, dokonać wymaganej korekty wymiarów mając na uwadze wskazówki i zasady ukształtowania, jakie przedstawione są w projekcie. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim niwelety oraz rzędnych wysokościowych traktu pieszego.

## Uwagi dotyczące dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany mające istotny wpływ na trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania,  wymagają uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje możliwość stosowania rozwiązań alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia konieczności lub celowości wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany należy uprzednio uzgadniać z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań zamiennych.

Powyższe opracowania przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bobrowice gm. Sławno dz. nr 67 obr. 1

## Warunki BHP przy robotach.

Przy wykonywaniu robót należy zachować szczególną ostrożność a w szczególności:

- Pracownicy przed przystąpieniem do pracy winny przejść przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadać ważne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, urządzenie należy zatrzymać i powiadomić właściciela zakładu lub dozór techniczny.

- Przestrzegać warunki BHP odnośnie ubioru na stanowiskach przy urządzeniach będących w ruchu.

- Po zakończeniu zmiany stanowisko pracy oraz urządzenia należy pozostawić w czystości.

W odniesieniu do stanowisk pracy mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. Szczegółowe warunki B.H.P. określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracował :